温州大学计算机与人工智能学院

网络系统规划与设计          实验报告

| 实验名称： | 实验三 无线局域网的规划设计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班 级： | 24网工2 | 姓 名： | 韩贤煜 曾坤 贾杰凡 周靖杭 | 学 号： | 24211835201 24211835205 24211835214 24211835223 |
| 实验地点： | 5B-205 | 日 期： | 2026/09/20 |  |  |

一、实验目的： - 掌握无线局域网络的规划与设计方法； - 掌握集中式无线局域网络的体系架构； - 掌握无线局域网安全的规划与设计。

二、实验环境： VISIO软件

三、实验内容和要求： 根据附件《招标文件正文-无线校园网》进行相应校园无线局域网络的规划与设计（另一份相关的招标文件仅供参考），主要包括无线局域网的体系结构设计以及无线安全的设计。

四、实验步骤： （对实验步骤的说明应该能够保证根据该说明即可重复完整的实验内容，得到正确结果。） 设计边界与偏离说明 本设计在满足招标功能与性能要求的前提下，相对招标《网络设备数量配置清单》及“★”条款存在以下偏离，逐条声明如下： （1）产品产地（★非进口产品）：招标★条款要求所投产品为非进口产品，本设计选型为Cisco全系列设备，属★条款偏离；若严格执行该★条款，需整体更换为同档国产品牌，相应型号、授权与报价须重新核定。 （2）无线控制器授权扩容：招标清单第11项为“无线控制器授权扩容1套（管理512个普通放装AP或1024个面板AP，原产品型号RG-WS5708）”。本设计以2台C9800-40（HA主备）承担全部无线控制与授权容量，替代原RG-WS5708授权扩容路线，属实现方式偏离，不单列该项费用。 （3）PoE接入交换机数量：招标清单为9台，本设计按室内公共区9台、密集房间区11台共20台配置，属数量增加（+11台，+19.80万元），原因是密集房间区AP密度高于招标估算。 （4）接入设备形态：招标要求“室内分布式AP主机11台+微AP186台”，本设计以186台控制器型墙面AP（C9105AXW）替代该组合，不设分布式AP主机，属形态偏离。 （5）PoE供电规格：招标要求“单端口以太网供电适配器（千兆端口、支持802.3at）”，本设计按802.3bt/UPoE或60W注入器配置59个，供电能力高于招标要求，属规格提升偏离。 （6）汇聚交换机：招标清单未列汇聚交换机，本设计按室内公共区、密集房间区、室外活动区三区双机冗余配置6台C9500-24Y4C，属清单外新增（6台，+30.00万元）。 （7）对报价与验收的影响：上述清单外新增设备合计49.80万元；全部项目合计238.99万元，超出招标最高限价230万元约8.99万元。若严格按招标清单范围（不含清单外新增）计列，报价约189.19万元，可满足最高限价要求。选型中凡未取得原厂参数证明或第三方检测报告的能力项，一律标注为“待验证”，不作为“已满足”结论。 1. 需求分析 本项目为广州番禺职业技术学院无线校园网建设（三期），在已有线网基础上扩建无线覆盖。原有无线设备协议老旧、单机带机量小、速率低，需升级为高速无线覆盖，作为"数字化校园"组成部分。采购预算约230万元，合同签订后120个工作日内完成供货、实施与验收。 （1）覆盖范围 1号楼、2号楼、4号楼、6号楼BC栋、7号楼AD栋、8号楼、体育馆，以及教学楼周边、教师公寓周边、东西区学生生活休闲区与校道等室外区域。 （2）业务需求 师生可随时随地接入校园网与互联网，教职工依托无线开展教学办公，外来访客可顺畅访问校外资源；要求全方位立体覆盖，同区域同频干扰信号强度≤ -70 dBm。 （3）设备规模 智能网络管理平台1套：管理600个无线AP节点、500个网关设备管理节点； POE接入交换机：室内公共区C9300-48P×9、密集房间区C9300-48P×11，共20台； 接入交换机：室外活动区C9300-48T×18； 千兆单模光模块44块，10G/40G光模块及DAC/AOC按链路配置； 放装型AP 128台； 墙面AP 186台（对应拓扑中的C9105AXW，非标书中的“微AP”）； 室外定向AP 42套、室外全向AP 7套； 无线控制器C9800-40×2，做HA-SSO； 出口防火墙、认证服务器、网管平台等按拓扑配置。 （4）认证兼容 必须与学校原有RG-SAM认证计费系统、RG-ePortal网页认证系统兼容。支持MAC认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证、二维码认证等。中标后签订合同前，中标供应商需送投标产品到第三方机构进行兼容性测试并提供测试报告。 （5）安全与可靠 采用CAPWAP瘦AP架构。正常状态下采用集中转发；AC宕机时，AP可按预先配置切换为本地转发，保证无线用户基本数据转发，但该行为不是无条件自动获得，需提前配置部署模式和策略。支持无线入侵检测（WIDS）与实时频谱防护；要求AP、交换机、网管同品牌并通过CCC认证；支持组播、IGMP Snooping/MLD Snooping；支持胖/瘦AP切换；单AP可支持≥32个SSID；支持5G优先、终端负载均衡、无线用户二层隔离。 2. 概要设计（体系架构、功能设计） 校园无线网采用“核心层—汇聚层—接入层”的三层网络结构，并在此基础上叠加无线控制区、管理认证服务区和无线接入区。 核心层部署两台核心交换机，负责整个校园网的高速数据交换，并提高网络可靠性。A、B、C三幢楼及室外区域按室内公共区、密集房间区、室外活动区划分汇聚区域，各汇聚区部署汇聚交换机，通过光纤与两台核心交换机连接。楼层终端和AP通过接入交换机接入网络。 校园Internet出口由防火墙通过出口路由器连接ISP。防火墙划分内网、外网和DMZ区域，对外提供服务的WEB、DNS、E-MAIL服务器部署在DMZ区，内部FTP服务器部署在内网服务器区。无线控制区部署无线控制器（WLC）主备，通过CAPWAP隧道统一管理全部瘦AP。管理认证服务区部署RG-SAM、RG-ePortal、ISE和智能网管平台。 无线接入部分按场景部署：放装型AP覆盖教学楼、体育馆等公共区域；以控制器型墙面AP（C9105AXW）覆盖密集办公室和房间；室外定向AP和室外全向AP覆盖教学楼周边、教师公寓周边、东西区生活休闲区与校道。B楼三楼活动室等大空间通过PoE接入交换机和Wi-Fi 6 AP提供无线接入。 3. 详细设计（详细参数） （1）IP编址设计 校园网内部统一采用私有IPv4地址进行规划，使用10.0.0.0/8私有地址空间作为校园内部主地址段，并按照不同业务类型和区域划分更小子网。DMZ对外服务器区单独采用172.16.90.0/24网段，与校园内部网络隔离。 各网段默认网关统一使用该子网的最后一个可用地址。普通PC、手机等终端通过DHCP自动获取IP地址；服务器、交换机、无线AP、打印机等重要设备采用固定IP地址或DHCP保留地址，方便网络管理和维护。 地址规划如表1所示： 表 1 IP地址规划表 网络用途; IP地址段; 默认网关; 说明. 网络设备管理区; 10.10.0.0/24; 10.10.0.254; 交换机、WLC、防火墙管理. AP管理区; 10.20.0.0/18; 10.20.63.254; AP管理地址，DHCP Option 43指向WLC. 教职工无线/有线; 10.110.0.0/16; 10.110.255.254; Campus-Staff. 学生无线/有线; 10.120.0.0/16; 10.120.255.254; Campus-Student. 访客无线; 10.130.0.0/16; 10.130.255.254; Campus-Guest，仅Internet. 内部服务器区; 10.140.0.0/24; 10.140.0.254; RG-SAM、RG-ePortal、ISE、网管、DHCP. DMZ服务器区; 172.16.90.0/24; 172.16.90.254; WEB、DNS、E-MAIL. 互联地址区; 10.200.0.0/24; 10.200.0.254; 核心、汇聚、防火墙、WLC互联. 隔离区; 10.99.0.0/24; 10.99.0.254; 未认证、隔离、黑洞. AP管理区VLAN 20的DHCP需配置Option 43，指向WLC地址，使AP自动注册到无线控制器。WLC、ISE、RG-SAM、RG-ePortal、Catalyst Center等关键设备采用静态IP，位于VLAN 140内部服务器区或VLAN 10设备管理区。核心、汇聚、防火墙、WLC之间的互联地址使用VLAN 200的10.200.0.0/24，可按每段链路用/30或/31细分。访客VLAN 130的网关设置在防火墙或DMZ，仅允许访问Internet和必要的DHCP/DNS，不允许直接访问校内内部资源。 （2）VLAN设计 根据楼宇、用户类型以及业务功能进行VLAN划分（如表2所示），从逻辑上隔离不同用户，减少广播域，提高网络性能和安全性。 表 2 VLAN划分表 VLAN ID; VLAN名称; 主要用途. VLAN 10; Device-Mgmt; 交换机、WLC、防火墙等设备管理. VLAN 20; AP-Mgmt; 无线AP管理地址. VLAN 110; Campus-Staff; 教职工无线/有线业务. VLAN 120; Campus-Student; 学生无线/有线业务. VLAN 130; Campus-Guest; 访客无线业务. VLAN 140; Server-Auth; RG-SAM、RG-ePortal、ISE、网管、DHCP/DNS. VLAN 200; Interconnect; 核心、汇聚、防火墙、WLC三层互联. VLAN 999; Quarantine; 未认证、隔离、异常终端. 不同VLAN属于不同的广播域，不能直接进行二层通信。如需实现不同VLAN之间的通信，需要由三层交换机进行路由转发，并可通过ACL限制教室、学生和无线访客访问教师办公网络、服务器区及网络设备管理区。 （3）路由协议设计 校园内部采用OSPF动态路由协议。 核心交换机与各楼汇聚交换机之间运行OSPF。由于本校园网络规模相对较小，可统一划分到OSPF Area 0中，不需要划分多个区域。 各楼汇聚交换机负责发布本区域的VLAN网段，核心交换机通过OSPF自动学习各楼宇的路由信息，从而实现各楼宇之间的互联。核心交换机同时配置默认路由0.0.0.0/0，下一跳指向出口防火墙。 内部用户访问Internet时，数据传输路径为： 终端→接入交换机→汇聚交换机→核心交换机→防火墙→出口路由器→Internet 采用OSPF可以减少静态路由配置量，并且在网络拓扑发生变化时能够自动重新计算路由，提高校园网的可靠性。 （4）Internet出口与NAT设计 校园网络通过出口路由器连接Internet，在出口路由器与校园核心网络之间部署防火墙。 校园内部使用10.0.0.0/8等私有地址，这些地址不能直接在Internet上传输，因此由防火墙配置NAT/PAT，将内部私有地址转换成运营商分配的公网IP地址。 普通校园用户采用动态PAT方式共享公网地址访问Internet。 WEB、DNS、E-MAIL等需要被外部用户访问的服务器采用静态NAT，将公网IP地址映射到DMZ内对应的服务器地址。 这样既能够提供外部访问，又可以避免服务器直接暴露在内部校园网络中。访客VLAN的网关可设置在防火墙或DMZ，仅允许访问Internet和必要的DHCP/DNS，不允许直接访问校内内部资源。 （5）服务器设计 对外提供服务的服务器部署在DMZ区，包括： WEB服务器：提供学校网站服务，主要开放TCP 80、443端口； DNS服务器：提供学校域名解析服务，开放TCP/UDP 53端口； E-MAIL服务器：提供电子邮件服务，开放TCP 25端口。 内部FTP服务器部署在VLAN 140内部服务器区，主要为学校内部用户提供文件上传和下载服务，不向Internet用户开放。 此外，在VLAN 140中部署DHCP服务器，为不同VLAN中的终端统一分配IP地址。各VLAN网关配置DHCP Relay，将DHCP请求转发到DHCP服务器。AP管理VLAN的DHCP需要配置Option 43，指向WLC地址，使AP能够自动注册到无线控制器。 （6）无线网络设计 本项目采用集中式瘦AP架构。所有AP为瘦AP，经CAPWAP隧道由无线控制器集中管理。正常状态下采用集中转发；AC宕机时，AP可按预先配置切换为本地转发。无线控制器采用C9800-40×2，主备HA-SSO，提高无线网络可用性。 1）AP部署 放装型AP（C9120AXI）×128：覆盖1、2、4、6BC、7AD、8号楼及体育馆； 墙面AP（C9105AXW）×186：覆盖密集办公室与房间； 室外定向AP（C9124AXD）×42、室外全向AP（C9124AXI）×7：覆盖教学楼周边、教师公寓周边、东西区休闲区与校道。 墙面AP（C9105AXW）支持双路双频双流，支持壁挂或面板（86mm）安装，支持5G优先、负载均衡、本地数据转发、组播、IPv6、PSK/WEB/802.1X/MAC/WAPI认证；本设计以186台墙面AP替代招标“室内分布式AP主机+微AP”架构，属偏离项。 无线业务与安全策略如表3所示： 表 3 SSID与安全策略表 SSID; VLAN; 认证与加密; 访问权限. Campus-Staff; VLAN 110; WPA3-Enterprise/EAP-TLS/PMF; 授权访问校内教学办公资源. Campus-Student; VLAN 120; WPA2-Enterprise AES/802.1X，支持MAC/Web/二维码认证; 校内资源按ACL授权，隔离管理网. Campus-Guest; VLAN 130; RG-ePortal/Portal访客认证; 仅访问Internet，校内公开服务按白名单开放. 2）无线功能设计 统一射频资源管理（RRM、DCA、TPC），自动信道与功率调整； 跨AP无缝漫游、终端负载均衡、5G优先； 支持CleanAir、WIDS/WIPS、实时频谱防护； 支持组播、IGMP Snooping/MLD Snooping、Bonjour/mDNS； 支持胖/瘦AP切换、AC宕机时AP智能转发； 单AP可支持≥32个SSID； 支持无线用户二层隔离、基于SSID的无线用户隔离。 3）认证兼容设计 保留RG-SAM作为认证计费核心，RG-ePortal作为网页认证门户；无线控制器作为NAS设备与RG-SAM进行RADIUS/CoA对接；ISE用于802.1X、设备准入、策略增强和访客Portal补充。有线端口与无线SSID共用同一身份源和RADIUS，做到一人一账号、有线无线同策略，并与原有认证计费/门户系统对接。 （7）设备选型 按招标要求，AP、交换机及智能网络管理平台要求同一品牌。设备应支持以下能力： 无线AP：支持802.11ac/ax，双路双频，3条空间流，PoE受电，支持WIDS、实时频谱防护、胖/瘦切换、CAPWAP、IPv6、MAC/Web/802.1X/WAPI认证； 墙面AP（C9105AXW）：双路双频双流，86mm面板安装，1个上联千兆电口、2个下联LAN口，PoE受电；以186台墙面AP替代招标“室内分布式AP主机+微AP”架构，属偏离项； 墙面AP管理：由无线控制器统一纳管与授权，无需再配置分布式AP主机与微AP之间的供电转发链路； 室外AP：支持802.11ac，双路双频，3条空间流，内置定向/全向智能天线，IP67防护，防雷6KV； 无线控制器：支持CAPWAP、HA-SSO、组播、RRM、WIDS，满足全部AP授权容量（以2台C9800-40主备替代原RG-WS5708授权扩容，属偏离项）； 接入/汇聚/核心交换机：支持VLAN、OSPF、ACL、VRRP、链路聚合、万兆光纤接口； 防火墙：支持NAT、ACL、DMZ、IPS、VPN和日志审计； 智能网络管理平台：纯B/S架构，支持有线无线统一管理，管理600个AP节点和500个网关节点，支持频谱分析、热图、告警、配置文件备份。 （8）传输介质与链路设计 普通终端到接入交换机采用六类双绞线，提供千兆以太网连接。 楼宇之间距离最大接近500米，因此楼宇之间采用单模光纤连接，避免双绞线传输距离不足的问题。 核心层到各楼汇聚层建议采用10Gbps光纤链路，接入层到用户终端采用1Gbps链路。重要链路可采用LACP链路聚合技术，提高网络带宽和链路可靠性。 二层网络中应启用RSTP或MSTP等生成树协议，避免由于冗余链路产生二层环路和广播风暴。如果采用两台核心三层交换机，可以配置VRRP，为各VLAN提供统一的虚拟网关地址。 核心与汇聚之间的SVL采用2×40G链路，核心至汇聚采用10G双归属，接入交换机双10G上联汇聚。因此需配置10G/40G光模块或DAC/AOC，原设备表仅列44个1G光模块不足以支撑本拓扑，需按每条链路两端补充。 （9）综合布线、培训、售后与验收 1）综合布线按招标文件配置 六类线缆70箱、六类屏蔽线缆16箱、六类水晶头54盒、24口配线架16个、六类非屏蔽跳线0.3米380条、单模光纤跳线ST-LC 7条、LC-LC 7条、单模光纤尾纤14条、4芯单模室外光纤1200米、12口光纤配线架1件、光纤耦合器20个、施工费1批。施工费包含AP布线费（室内及室外）、所有线路入槽、AP安装及调试、RJ45网络电缆头制作、软件设备调试、新建无线网络与原有网络调试。 2）培训服务 中标厂商需对学校技术维护老师进行相关技术培训，确保学校技术老师有能力调试使用。培训授课人必须是工程师、技术员等；培训需输出对应客户和产品使用手册；所有资料必须中文书写。 3）售后服务 本项目所投产品均需提供3年原厂免费保修服务。售后服务响应时间：周一至周五8:30～18:00期间为2小时，若电话中无法解决，4小时内到达现场进行维护；其余期间为12小时。保修期内所有设备维修服务均为上门服务，费用不再收取。应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。 - 测试与验收 设备到货后3个工作日内开始安装调试。验收包括开箱检验、单项测试、网络联机测试。开箱检验检查设备完好、无破损、配置与装箱单相符；单项测试由投标人进行产品自身性能测试；网络联机测试由投标人和设备使用单位对所有采购产品进行联网运行测试。验收时提供产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、安装及验收报告。交货时提供CCC认证、原厂授权、参数响应表、第三方检测报告、兼容性测试报告等。 （10）补充说明 本方案针对无线校园网建设（三期）项目，在满足覆盖、容量、认证兼容和安全要求的基础上，重点考虑高可用、无线射频管理、统一运维、扩展能力和与原有系统的融合。核心层采用双核心交换机，汇聚层按室内公共区、密集房间区和室外活动区分别双机部署，关键链路采用LACP链路聚合，避免单点故障。无线控制区采用WLC主备HA-SSO，AP通过CAPWAP隧道注册到主WLC；主WLC故障时，AP切换至备用WLC，保障无线业务不中断。若AC整体不可用，AP可按预配置切换为本地转发模式，继续为无线用户提供数据转发。接入层启用RSTP/MSTP，防止冗余链路产生二层环路。 WLC集中负责RRM、DCA和TPC，自动调整AP信道与发射功率，降低同频干扰，满足同区域同频干扰信号强度≤ -70 dBm的要求。启用CleanAir、WIDS/WIPS，对非法AP、干扰源和无线攻击进行检测与告警。无线业务按Campus-Staff、Campus-Student、Campus-Guest三个SSID隔离，分别采用WPA3-Enterprise/EAP-TLS、WPA2-Enterprise/802.1X和Portal访客认证，访客仅可访问Internet，校内公开服务按白名单开放，该策略与标书业务目标存在偏离，已在本报告设计口径中说明。网络管理方面，设置独立管理VLAN，对交换机、WLC、AP、防火墙等设备统一管理，远程管理采用SSH，并结合SNMP、Syslog和NTP实现状态监控、日志记录和时间同步。智能网络管理平台对有线设备和无线设备进行统一拓扑呈现、配置备份、故障告警和性能监控，降低运维复杂度。 在扩展能力方面，实际建设中预留交换机端口、光纤芯数、IP地址空间和AP License，便于后续增加无线AP、终端或新的教学区域。墙面AP的部署方式便于密集房间按需扩展；按楼栋和业务类型划分VLAN与子网，也便于后续地址管理和路由汇总。新采购无线设备及管理平台必须与学校现有锐捷网络设备、RG-SAM认证计费系统和RG-ePortal网页认证系统融合应用。WLC作为NAS设备与RG-SAM进行RADIUS/CoA对接，Portal页面由RG-ePortal提供，实现原有账号认证、计费和访客准入。兼容性须以第三方测试报告为准。无线网络复用学校现有有线资源，做到有线、无线混合组网，不独立建网，避免重复投资。 总体而言，本方案在满足无线校园网覆盖、容量、认证兼容、安全和管理要求的同时，兼顾了可靠性、可扩展性和投资保护，能够支撑学校“数字化校园”建设中师生随时随地上网、教学办公和访客接入等业务需求。 4. 物理设计（设备选型、成本估算） （1）设备选型原则 AP、交换机、WLC、网管同品牌（Cisco Catalyst 9800/9500/9300/9100系列），双频802.11ax，PoE+供电，核心与汇聚双机冗余；招标《网络设备数量配置清单》第11项要求“无线控制器授权扩容1套（管理512个普通放装AP或1024个面板AP，原产品型号RG-WS5708）”，本设计以2台C9800-40（HA主备）承担全部无线控制与授权容量，替代原RG-WS5708授权扩容路线，属偏离项（详见“设计边界与偏离说明”），并保留与原有RG-SAM认证计费、RG-ePortal网页认证系统对接。主要设备清单与参考估算如表4所示（单价为含教育折扣的市场参考价，来源为2026年9月厂商教育渠道参考报价，实际以正式询价为准）： 表 4 设备清单与成本估算表 序号; 设备名称; 型号规格; 数量; 单价（元）; 小计（元）. 1; 无线控制器WLC; C9800-40（HA主备）; 2; 45000; 90000. 2; 核心交换机; C9500-24Y4C（SVL）; 2; 65000; 130000. 3; 汇聚交换机; C9500-24Y4C; 6; 50000; 300000. 4; POE接入交换机（室内公共区）; C9300-48P; 9; 18000; 162000. 5; POE接入交换机（密集房间区）; C9300-48P; 11; 18000; 198000. 6; 接入交换机（室外活动区）; C9300-48T; 18; 12000; 216000. 7; 放装型AP; C9120AXI; 128; 2500; 320000. 8; 墙面AP; C9105AXW; 186; 1000; 186000. 9; 室外定向AP; C9124AXD; 42; 4000; 168000. 10; 室外全向AP; C9124AXI; 7; 3500; 24500. 11; 出口防火墙; Secure Firewall 3110; 1; 80000; 80000. 12; 认证服务器; Cisco ISE; 2; 50000; 100000. 13; 智能网络管理平台; Catalyst Center（管理600 AP/500网关）; 1; 100000; 100000. 14; 千兆单模光模块; 1310nm; 44; 600; 26400. 15; 10G/40G光模块及DAC/AOC; 按链路配置; 1批; 80000; 80000. 16; PoE供电模块; 802.3bt/UPOE或60W注入器; 59; 1000; 59000. 17; 综合布线与施工; 含六类线缆、光纤、配线架、AP布线、调试; 1; 150000; 150000. 18; 培训与3年原厂维保; —; 1; 0; 0. 合计; 2389900. （2）成本估算 按上表18项“小计”逐项累加，合计为2389900元（约238.99万元）。其中综合布线、培训与3年原厂维保按招标要求包含在总价内，不再单独计费。上述合计已超出招标最高限价230万元约8.99万元，差额来自招标设备清单之外新增的汇聚交换机6台（30.00万元）与PoE接入交换机扩容11台（19.80万元），属偏离项，详见“设计边界与偏离说明”。若严格按招标清单范围（不含清单外新增）计列，报价约189.19万元，可控制在最高限价以内；实施阶段也可通过分批建设、优化冗余链路或选用同档国产化设备进一步压缩投资。

五、实验结果与分析（网络拓扑图）： 图 1 校园无线网络拓扑图 读图说明：拓扑自下而上分为接入层、汇聚层、核心层三级，并叠加无线控制区、管理认证服务区和无线接入区。无线接入区：放装型AP（C9120AXI）128台覆盖教学楼、体育馆等公共区域；墙面AP（C9105AXW）186台覆盖密集办公与房间；室外定向AP（C9124AXD）42台、室外全向AP（C9124AXI）7台覆盖楼宇周边、教师公寓周边、东西区休闲区与校道。接入层：室内公共区与密集房间区共用C9300-48P（PoE供电）共20台，室外活动区用C9300-48T共18台。汇聚层：按室内公共区、密集房间区、室外活动区部署C9500-24Y4C，通过光纤双归属上联两台核心交换机C9500-24Y4C（SVL虚拟化）。核心层：经出口防火墙Secure Firewall 3110与出口路由器连接Internet；无线控制区部署2台C9800-40（HA主备），经CAPWAP隧道统管全部瘦AP；管理认证服务区部署RG-SAM、RG-ePortal、ISE与Catalyst Center。链路对应关系：核心—汇聚及核心互联为10G/40G光纤，接入—终端为1G，AP上联为1G PoE。 结果分析：（1）设备与接口核算：接入交换机共20×48+18×48=1824个下行端口，可满足363台AP（128+186+42+7）及楼内信息点接入并留有余量；2台C9800-40主备可承载全部AP的注册与授权容量。（2）冗余与单点：核心双机SVL、汇聚按区双机、WLC主备HA-SSO、关键链路LACP与双归属，数据转发路径无单点；出口防火墙为单台部署，为可改进项。（3）与招标要求的对应：覆盖场景、AP类型与数量、SSID与安全策略与招标业务目标一致；产品产地、PoE交换机数量、接入设备形态、PoE供电规格与汇聚交换机的差异已在“设计边界与偏离说明”中逐条声明，报价超出最高限价的部分亦源于此。（4）适用范围：以上均为规划阶段的静态设计核对结果，未包含现场勘测（信号强度实测、AP点位微调、布线路径确认），实际覆盖效果需在实施阶段通过现场勘测与热图仿真验证。

六、思考题： 1. 集中式无线局域网架构相对分布式无线局域网架构具有哪些优点？ （1）统一配置管理：AP零配置即插即用，配置由WLC统一下发，新增或更换AP无需逐台调试，适合数百台AP的大规模校园部署，运维成本显著降低。 （2）统一射频管理：WLC集中进行RRM（自动信道/功率调整、动态信道规划）、终端负载均衡与二层/三层无缝漫游，避免自治式AP各自为政、同频干扰严重的问题，利于实现同频干扰≤ -70 dBm的指标。 （3）安全策略一致：认证、加密、WIDS/WIPS在控制器集中执行，可对非法AP与无线攻击进行检测、告警并按管理策略处置（是否阻断取决于设备能力与学校管理规则），全网安全策略统一。 （4）易扩展、易升级：License与固件在WLC侧集中管理，在许可与控制器容量允许时新增AP较为容易；AC宕机时AP可按预配置切换为本地转发，保障无线用户基本数据转发，但该行为需要提前配置，不是无条件自动获得。 2. 有线无线一体化设计的关键是什么？ （1）统一基础设施：无线流量经POE接入—汇聚—核心复用同一套有线交换与路由平台，不独立建网，保护已有投资。 （2）统一身份认证：有线端口与无线SSID共用同一身份源和RADIUS（802.1X/MAC/Portal），做到一人一账号、有线无线同策略，并与原有认证计费/门户系统对接。 （3）统一策略与VLAN：SSID映射到对应业务VLAN，有线无线采用一致的ACL、访问控制与访客隔离策略。 （4）统一网管：同一管理平台对有线交换机与无线AP/WLC进行拓扑发现、配置、监控与告警。 （5）标准协议互通：采用CAPWAP、RADIUS等开放标准，但标准协议不等于自动兼容，仍需测试验证。

七、教师评语： 实验成绩： 教师：（签名要全称） 年 月 日

注：1。此模板为专业实验报告的基本要求，若有特殊要求的实验，可在此模板基础上增加，但不可减少。

２．实验报告必须在学生提交报告后一星期内批改。

说明：

- 上下页边距改成2厘米，左边距为2.0厘米，右边距为1.5厘米。

- 表格位置为居中